MEMO GELDERS ONDERGROND OVERLEG (GOO)

30 oktober 2019

Tijdelijke maatregelen beleid PFAS als gevolg van stagnerend grondverzet

Aanleiding

De stofgroep PFAS zorgt voor de nodige rumoer. De bouw- en grondverzetsector heeft zijn zorgen duidelijk gemaakt richting de politiek. Het lijkt op voorhand effect te hebben gehad gezien het feit dat de staatssecretaris op 29 oktober bijgaande kamerbrief heeft gestuurd. Kort samengevat komt het er op neer dat er per 1 december een tijdelijke achtergrondwaarde voor landbouw en natuurgrond wordt aangekondigd.

Vanuit het GOO was ondertussen al gestart met het vergaren van data bij de verschillende regio’s in Gelderland om een tijdelijke achtergrondwaarde voor Gelderland te genereren. Hoewel het er op lijkt dat er per 1 december een landelijke norm zal komen is besloten om toch door te gaan. De tijdelijke Gelderse norm kan in de tussenliggende tijd gebruikt worden om verdere stagnatie van grondverzet te voorkomen. Als blijkt dat de landelijke norm toch hoger uit komt dan de Gelderse norm kan besloten worden om deze norm weer in te trekken. Uit reactie van Bodemplus blijkt dat een tijdelijke norm in een beleidsbrief ambtelijk of door het college vastgesteld mag worden.

Er zijn voorlopig c.a. 350 gegevens verwerkt en het lijkt er op dat er een waarde( 80- percentiel) van 0,5 voor PFOS en 0,5 voor PFOA uit komt. Er zijn c.a. 40 gegevens voor GenX verwerkt en er zijn geen verhoogde waarden voor deze stof gevonden.

Wat is PFAS?

De bekendste stoffen zijn perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (GenX). Kenmerkend voor deze stoffen is dat ze persistent (moeilijk reageren met andere stoffen naar minder schadelijke stof), mobiel (verspreid zich snel) en nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn. Van sommige PFAS is al aangetoond dat ze toxisch (giftig) zijn. De stoffen PFOS en PFOA behoren tot de zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Een aantal andere stoffen uit de PFAS groep, zoals GenX, staan op de lijst van potentiële ZZS (PZZS). PFAS worden al decennia lang gebruik en zit in veel producten zoals verf, blusschuim, pannen, kleding).

Wat betekent dit voor het grondverzet en projecten waarbij grond vrijkomt?

Voor het toepassen van grond geldt dat deze per direct moet zijn geanalyseerd op PFAS-

Tot 1 oktober 2019 gold overgangsbeleid voor eerder uitgevoerde partijkeuringen of (water)bodemonderzoeken. Vanaf 1 oktober 2019, moeten alle milieuhygiënische verklaringen aanvullende analyses op PFAS bevatten.

Ook bedrijven die grond onder erkenning in het kader van het Besluit bodemkwaliteit afzetten in de markt (zoals grondreinigers en grondbanken) moeten vanaf 8 juli bij partijen grond onderzoeksgegevens m.b.t. PFAS meeleveren.

Nut en noodzaak vaststelling aanvullend beleid

Het Tijdelijk handelingskader vangt aan met: ‘Het huidige stringente beleid voor het hergebruik van grond en baggerspecie die is verontreinigd met stoffen waarvoor nog geen toepassingsnormen zijn ontwikkeld, zorgt in het geval van PFAS-houdende grond en baggerspecie voor stagnatie bij werkzaamheden waarbij grond en baggerspecie vrijkomt. Dit leidt momenteel in de praktijk tot problemen in het kader van projecten in de grond-, weg- en waterbouw omdat de vrijkomende grond en baggerspecie niet kan worden afgezet. Deze stagnatie leidt tot aanzienlijke maatschappelijke kosten, doordat baggerwerkzaamheden worden uitgesteld en bijvoorbeeld infrastructurele werken en woningbouwprojecten vertragen of stil komen te liggen.’

Ook voor de gemeenten in Gelderland zijn er al belemmeringen dan wel stagnaties door de PFAS-problematiek. Het beleid van de gemeenten is erop gericht om hergebruik van grond en baggerspecie zoveel mogelijk te stimuleren. Dit strookt niet met elkaar en vraagt om een aanpak en een oplossing.

Stappenplan aanpak PFAS-problematiek en een Tijdelijk Gelders handelingskader

In het GOO hebben de Provincie Gelderland, de gemeenten, de omgevingsdiensten en de waterschappen met elkaar een stappenplan besproken om te komen tot een aanpassing van het gebiedsspecifieke beleid waarin PFAS is opgenomen en grond- en baggerstromen op basis van dit beleid zoveel mogelijk kan worden gestimuleerd.

Deze stappen houden globaal het volgende in:

- Offertes aanvragen voor uitvoeren van (aanvullend) onderzoek naar de gehalten PFAS in Gelderland en het formuleren van beleid;

- Opdracht verstrekken, uitvoeren onderzoek, analyse van gegevens, opstellen kaart en beleid;

- In alle beheergebieden aanvullend beleid laten vaststellen.

Deze stappen hebben een doorlooptijd tot ongeveer april 2020.

Omdat in nagenoeg alle partijen grond en baggerspecie PFAS wordt gemeten is het wenselijk dat tot die datum maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat het grondverzet in Gelderland  ‘op slot komt te zitten’.

Deze aanpak is echter deels achterhaald door de mededeling van de staatsecretaris dat er al per 1 december een "nieuwe" norm komt. Tot die tijd volgen we onderstaand tijdelijk beleid in afwachting van de uitkomst van 1 december. De andere stappen worden dan heroverwogen.

Tijdelijk beleid tot het moment dat de aanvulling Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer  van kracht wordt

Op basis van de tot nu toe uitgevoerde analyses in Gelderland wordt het volgende Tijdelijk Gelders Handelingskader afgesproken:

Voor het toetsen van partijkeuringen en verkennende (water)bodemonderzoeken geldt het volgende;

- Voor de gebieden met de functie ‘wonen’ en de functie ‘industrie’ (op basis van de functieklasse kaart) gelden de waarde PFOA 3 µg/kg d.s., PFOS 7 µg/kg d.s. en overige PFAS 3 µg/kg d.s., (in lijn met het gestelde in het Tijdelijk Handelingskader PFAS).

- Voor de functie landbouw/natuur (op basis van de functieklasse kaart) PFOA 0,5 µg/kg d.s. en PFOS 0,5  µg/kg d.s. en voor de overige PFAS 0, 1 µg/kg d.s. wordt als tijdelijke achtergrondwaarde beschouwd. Deze waarde is gebaseerd op de huidige bekende gegevens en past binnen de werkwijze die we hebben uitgevoerd bij het opstellen van onze BKK (P80). Voor Gen-X zijn er onvoldoende waarnemingen. Daarom wordt voor Gen-X de detectielimiet (<0,1 µg/kg d.s) gehanteerd. Deze waarden zijn ook van kracht bij de toepassing van baggerspecie op de landbodem. Indien de voorgestelde normen niet toereikend zijn, is het uiteraard mogeljjk de ontvangende bodem te onderzoeken voor toepassing op basis van stand still.

`	Note: Voor verspreiden van baggerspecie op aangrenzend perceel - categorie 4.2 uit het THK - geldt een generieke normstelling van 3-7-3-3. Dat geldt ook voor de zogenaamde weilanddepots als bijzondere vorm van verspreiden op aangrenzend perceel (tijdelijke opslag voorafgaande aan de definitieve toepassing i.c. verspreiden op aangrenzend perceel, art. 35 i Bbk). Zie voor een nadere toelichting ook par. 4.2. uit het THK.

- Indien vastgesteld is dat in een bepaald gebied de achtergrondwaarde hoger is dan 0,5 µg/kg d.s (PFOA) en 0,5 µg/kg d.s (PFOS), dan mag in de toe te passen grond of baggerspecie een hoger gehalte aan PFOA en PFOS aanwezig zijn (in lijn met het gestelde in het Tijdelijk Handelingskader PFAS).

- De waarden PFOA 0,5 µg/kg d.s. en PFOS 0,5 µg/kg d.s. gelden buiten de grondwaterbeschermingsgebieden, binnen de grondwaterbeschermingsgebieden geldt 0,1 µg/kg d.s. voor PFOA, PFOS, Gen-X en overige PFAS.

- Voor toepassingen onder grondwaterniveau (GWS) geldt onderstaande (basis is het Tijdelijk handelingskader):

- bij een GWS ondieper dan 1,0 m -mv: 0,5 voor 0-1,0 m -mv en 0,1 voor dieper dan 1,0 m -mv

- bij een GWS dieper dan 1,0 m -mv: 0,5 voor 0-GWS en 0,1 voor dieper dan GWS

- Als analysepakket wordt aangehouden het pakket genoemd in het Tijdelijk handelingskader.. Gen-X wordt alleen meegenomen als een locatie verdacht is voor deze stof.

Overige aandachtspunten:

Veldwerk

Omdat PFAS in veel producten is verwerkt (schoenen, nieuwe kleding, wasverzachter, handschoenen, flessen, doppen slangen, peilbuizen e.d.), moet hier bij het veldwerk rekening worden gehouden om de resultaten niet te beïnvloeden. Vraag hier altijd na bij het adviesbureau.

Wordt opdracht voor onderzoek gegeven aan het bureau, dan moet dit duidelijk worden in de offerte van het bureau zijn weergegeven. (dit kan niet simpel door te verwijzen naar BRL 2000, protocol 2001/2002/2018).

FAQ

Link Tijdelijk handelingskader PFAS: https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/grond-bagger/handelingskader-pfas/

De meeste gestelde vragen staan op de site van bodem+: https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-pfas/?pager_page=0

Detailinfo is ook te vinden op de website: https://www.expertisecentrumpfas.nl/